用 DriveDroid 从手机模拟U盘 启动PE成功了。 秀秀： 原理：手机上创建一个IMG文件，来模拟U盘或USBCDROM。镰刀计算机上，从此模拟设备启动。 可以随时换IMG。 ZTCU880为例： MBROSTool格式化 1) 取下SD卡，插入读卡器，用GHOST全盘备份（怀里还可以恢复）。 MBROSTool写入 “我心如水_2003_PE_v19.36_珍藏版.ISO”。弹出U盘。重新插上手机。 格式化： 00044.png (7.68 KB, 下载次数: 0) 下载附件 半小时前 上传 格式化后，挂载后： 00045.png (16.41 KB, 下载次数: 0) 下载附件 半小时前 上传 - GHOST11.05 按盘符方式（不要用分区方式）将原来的SD卡的数据分区恢复到用户区。再到【分区管理】中，将用户分区交换到1#分区。 - 这步很重要，否则手机不认的这个SD卡的。 3）SD插回手机，连接计算机，设为U盘模式。启动计算机，选择USBHDD模式。(USBZIP估计也可以，需要在【启动设置】中也选为【ZIP模式】) 注意计算机重启，USB连接会断开，在BIOS自检的功夫迅速重新设手机为U盘模式。 在台式机上启动成功。 那个笔记本上，启动设备列表中 没有手机的盘--自然不能启动。.